УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель председателя

правления АО «ТВСРЗ»

___________ Нигманов Д.У.

«___»_____________2024г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта

моторной тележки электропоезда,

выполнению научно-исследовательских, конструкторских и испытательных работ

г.Ташкент 2024г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование, назначение

Проект моторной тележки электропоезда с выполнением научно-исследовательских, конструкторских и испытательных работ. Проект предназначен для дальнейшего изготовления и эксплуатации моторных тележек на вагонах пригородного электропоезда.

Подраздел 1.2 Цель приобретения

Цель – для изготовления моторных тележек при строительстве пригородного электропоезда.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Разработка технического задания на разработку конструкторской документации для изготовления опытного образца моторной тележки с конструкционной скоростью до 120 км/ч.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Техническое задание созданное переданное со стороны заказчика.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на железнодорожном подвижном транспорте – электропоезда пригородного сообщения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

# Проект используется для изготовления и эксплуатации моторных тележек вагонов электропоезда пригородного сообщения.

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Требование к разработке чертежей (КД)

Разработка конструкторской документации для изготовления опытного образца моторной тележки: - Рама тележки; - Поперечные балки; - Продольные балки; - Надрессорный брус; - Центральное рессорное подвешивание; - Буксовое рессорное подвешивание; - Тормозное оборудование; - Колесная пара с буксовыми узлами; - Технологическая оснастка для изготовления тележки и т.д.

Подраздел 4.2 Дополнительные требования к разработке чертежей (КД)

Разработка 3D модели моторной тележки в сборе. Разрабатывается на основании требований нормативной документации в объеме, достаточночом для изготволения деталей, составных частей и узлов и установки их на моторной тележки.

Подраздел 4.2 Требования к расчет и определение прочности и разработка методик испытаний

Основные требования расчётам: - расчёт рамы на прочность; - расчёт надрессорного бруса на прочность; - расчёт центрального рессорного подвешивания; - расчёт вписывания в габаритную раму; - расчёт коэффициента конструктивного запаса пружинных комплектов второй ступени рессорного подвешивания; - расчёт коэффициента запаса сопротивления усталости рам и надрессорного бруса тележки; - расчёт страховочных устройств от падения на путь деталей и оборудования; - расчёт по определению рамной силы и коэффициентов динамики; - расчёт необходимых относительных перемещений элементов тележки; - расчёт коэффициента сопротивления демпферов рессорного подвешивания; - расчёт габаритно-присоединительных размеров тележки.

Подраздел 4.2 Требования к разработка методик испытаний

Основные требования к разработке методик испытаний: - программа и методики предварительных испытаний; - методика приемочных испытаний.

Подраздел 4.4 Требования к разработке концепции проекта

Конструкция тележки безлюлечного типа с колодочным тормозом и противоюзным устройством; Диаметр цельнокатаного колеса 957мм; Система контроля нагрева буксовых подшипников (СКНБ); Определение типа мотор-редукторного блока.

Подраздел 4.5 Требования к испытанию

Согласно разработанного проекта необходимо производить следуюшие испытании после изготовления опытного образца моторной тележки: - динамические; - ходовые; - статические; - прочностных и циклических.

Подраздел 4.6 Требования к авторскому контролю качества

Согласно разработанного проекта исполнитель производит авторский контроль по следующим требованиям: - в ходе сборки первой партии тележек; - за организацией проведения приемочных испытаний.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка услуги по качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством РУз. На любой стадии разработки продукции при согласии заказчика и разработчика в ТЗ или заменяющий его документ, могут быть внесены изменения и дополнения, не нарушающие условия выполнения обязательных требований стандартов и ТР, в соответствии с ГОСТ 15.016.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке продукции

На этапах разработки и приемки моторной тележки заказчику должны быть предъявлены следующие технические документы: Расчеты, подтверждающие технические решения протоколы стендовых испытаний компонентов, узлов моторной тележки и тележки в целом, конструкторская документация по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.004, эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, ремонтная документация по ГОСТ 2.602, документация на оборудование и приспособления для технического обслуживания и ремонта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Исполнитель должен предоставить полный проект моторной тележки пригородного электропоезда не менее 30 дней со дня заключения контракта

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования к безопасности разрабатываемого проекта на основании требований «Правила технической эксплуатации железных дорог Республики Узбекистан».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к качеству разрабатываемого проекта на основании требований нормативной документации в объеме, достаточночом для изготовления деталей, составных частей и узлов и установки их на моторной тележки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ И

МЕСТО ДОСТАВКИ

Место доставки продукции – г.Ташкент АО «ТВСРЗ», ул.Кичик Халка йули, дом 8.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ

ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ

Подраздел 12.1 Требования к выполнению проектной документации

Документация разрабатывается на основании требований нормативной документации в объеме, достаточночом для изготволения деталей, составных частей и узлов и установки их на моторной тележки.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  | Техническая документация на поставляемую продукцию должна быть на русском языке, на бумажных носителях. |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: Начальник СТТК Нарходжаев А.М. |  |  |
| Начальник ОКП Шокасимов Ж.Х. Главный технолог Абдужабборов О.И. Главный конструктор Ахунов К.Х. |  |  |